|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕОПУНКТ» ООО “ГЕОПУНКТ” Адрес: 410012, ул. Октябрьская, д.45 Телефон: 377-617, 8-919-824-7654 ОГРН: 1126450017088 ИНН/КПП: 6450058611/645001001 №СРОСИ-И-00912.1-26122012 |
| --- | --- |

ДСП

Заказчик: Администрация Балаковского МР  Саратовской области

ДОРАБОТКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА НАТАЛЬИНО.

Материалы по обоснованию

(ТОМ 1)

(Муниципальный контракт № 0160300003216000210-0143659-01  от 04.08.2016)

Саратов 2016

|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕОПУНКТ» ООО “ГЕОПУНКТ” Адрес: 410012, ул. Октябрьская, д.45 Телефон: 377-617, 8-919-824-7654 ОГРН: 1126450017088 ИНН/КПП: 6450058611/645001001 №СРОСИ-И-00912.1-26122012 |
| --- | --- |

ДОРАБОТКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА НАТАЛЬИНО.

Материалы по обоснованию

(ТОМ 1)

(Муниципальный контракт № 0160300003216000210-0143659-01  от 04.08.2016)

Директор ООО ГЕОПУНКИ							 С.Н. Цаплин

Ведущий Кадастровый инженер			     	               Д.А. Тараканов

Саратов 2016
Содержание

ВВЕДЕНИЕ	7

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ С. НАТАЛЬИНО	9

1. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ С. НАТАЛЬИНО, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9

1.1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории Территория перспективного развития с. Натальино	9

1.2. Природно-климатические условия и ресурсы территории	10

1.2.1. Климат	10

1.2.2. Рельеф и геоморфологические процессы	15

1.2.3. Гидрография, гидрология и ресурсы поверхностных вод	16

1.2.4. Гидрогеологические условия	16

1.2.5. Инженерно-геологические условия	18

1.2.6. Грунты и почвенные ресурсы	19

1.3.1. Современное использование и баланс территории

2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ ПО ПЛОТНОСТИ ЖИЛОГО ФОНДА И ТИПАМ ЗАСТРОЙКИ.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

5 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

6 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИТЕРРИТОРИИ.

7 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНООГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | Директор | С.Н. Цаплин |  |
| Архитектурно-планировочная часть | Ведущий градостроитель проекта | Д.А. Тараканов |  |
|  | Градостроитель проекта I категории | Д.А. Тараканов |  |
| Транспортная инфраструктура | Ведущий специалист транспортного обеспечения | Д.А. Тараканов |  |
| Инженерные сети | Ведущий специалист инженерного обеспечения | Д.А. Тараканов |  |
| Инженерная подготовка | Специалист инженерного обеспечения | Д.А. Тараканов |  |
| Охрана окружающей среды | Ведущий специалист градостроительства | Д.А. Тараканов |  |
| ТЭО |  |  |  |

Состав проекта

| № п/п | № листа | Наименование |  | Масштаб |  | Кол. листов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки и межевания территории перспективного развития с. Натальино Материалы по обоснованию. |  | - |  | 71 |
|  | Графические материалы |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Местоположение территории в административном округе |  | 1:25000 |  | 1 |
| 3 | 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |  | 1:2000 |  | 1 |
| 4 | 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории |  | 1:2000 |  | 1 |
| 5 | 4 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |  | 1:2000 |  | 1 |
| 6 | 5 | Схема инженерного обеспечения территории |  | 1:2000 |  | 1 |
| 7 | 6 | Разбивочный чертеж красных линий |  | 1:2000 |  | 1 |
| 8 | 7 | Схема инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  | 1:2000 |  | 1 |
| 9 | 8 | Схема санитарной очистки проектируемой территории |  | 1:2000 |  | 1 |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки и межевания территории перспективного развития с. Натальино Утверждаемая часть. |  | - |  | 36 |
|  | Графические материалы |  |  |  |  |  |
| 11 | 9 | Чертеж планировки территории |  | 1:2000 |  | 1 |
| 12 | 9.1 | Чертеж планировки территории. Объемно пространственное восприятие территории. |  | - |  | 1 |
| 13 | 10 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории |  | 1:2000 |  | 1 |
|  | Проект межевания |  |  |  |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Пояснительная записка Том 3. «Проект планировки и межевания территории перспективного развития с. Натальино Проект межевания. | - |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |  |  |
| 15 | 11 | Чертеж межевания территории |  | 1:2000 |  | 1 |

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки и межевания Территория перспективного развития с. Натальино расположенного в Балаковском районе Саратовской области  разработан в рамках муниципального контракта № 0160300003216000210-0143659-01  от 04.08.2016

Главной целью разработки проекта планировки территории является выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также создание устойчивой структуры землепользования для выделения земельных участков для многодетных семей

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие законодательные и нормативные документы:

-	Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

-	Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

-	Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 года №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

-	Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 21.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

-	Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

-	СП42.13330.2011. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

-	СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

-	СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

-	СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

-	СП 104.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

-	СНиП 11.02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

-	СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

-	СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

-	СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

Исходные данные, используемые в проекте:

-	Схемы территориального планировния Балаковского МР

-	Генерального плана Натальинского МО Балаковского МР Саратовской области

-	Правил землепользования и застройки Натальинского МО Балаковского МР Саратовской области

-          Кадастровый план территории, полученный в органах  Росреестра номер 64/201/2016-525516 от  27 июня 2016

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ С. НАТАЛЬИНО

1. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ С. НАТАЛЬИНО, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории  перспективного развития с. Натальино

Село Натальино расположено в Балаковском муниципальном районе Саратовской области и является административным центром Натальинского муниципального образования. Территория, которую охватывает проект планировки составляет 201,32 га. Границами ее являются: на севере - село Натальино и а/д Балаково - Духовницкое, с остальных трех сторон света – земли сельхозиспользования Натальинского муниципального образования.

Район, охватываемый проектом планировки территории, характеризуется спокойным рельефом с севера на юг. Абсолютные отметки колеблются от 45,30 м (в северной части территории) до 39,65 м (в южной части).

Разработка проекта планировки территории вызвана изменившейся градостроительной ситуацией, заключающейся в увеличении территории села Натальино в соответствии с Проектом генерального плана Натальинского МО Балаковского МР Саратовской области, выполненного ООО ГЕОПУНКТ

В настоящее время на территории, рассматриваемой проектом планировки, находятся земли селькохозяйственного  использования.

Доработка проекта планировки территории перспективного развития села Натальино выполнен по заказу администрации Балаковского МР Саратовской области на основании муниципального контракта № 0160300003216000210-0143659-01  от 04.08.2016 и утвержденного задания на разработку градостроительной документации.

Проект разработан в соответствии с действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, и с учетом ранее разработанной, согласованной и утвержденной градостроительной документации по г. Балакова:

- Схемы территориального планировния Балаковского МР

- Генерального плана Натальинского МО Балаковского МР Саратовской области

- Правил землепользования и застройки Натальинского МО Балаковского МР Саратовской области

Общая цель документации по планировке территории – утверждение красных линий, выделение элементов планировочной структуры, а также установления границ земельных участков, предназначенных для планируемого размещения объектов капитального строительства. Посредством этой документации обеспечиваются основания для подготовки проектной документации по строительству объектов капитального строительства в проектируемом жилом районе села Натальино.

Основными задачами проекта являются:

-  определение и разработка структуры участком для предоставления многодетным семьям.

- определение стратегии развития жилого с. Натальино на основе многофакторной оценки существующего положения;

- организация четкой планировочной структуры;

- включение создаваемых пешеходных и транспортных потоков проектируемых кварталов в существующую транспортно-пешеходную структуру села и обеспечение связи прилегающих улиц с вновь создаваемой селитебной территорией;

- размещение культурно-бытовых и коммунальных объектов обслуживания населения локального значения;

- определение красных линий улиц;

- подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения, а так же разработка и проектирование участков под размещение семей с количеством  более трез детей

Проект планировки территории состоит из утверждаемой части и материалов по обоснованию, которые включают в себя  текстовые и графические материалы.

Схема размещения проектируемой территории в системе планировочной организации г. с. Натальино

Рисунок 1

1.2. Природно-климатические условия и ресурсы территории

1.2.1. Климат

Климат села Натальино — умеренно-континентальный засушливый. Характерной особенностью климата является преобладание в течение года ясных малооблачных дней, умеренно холодная и малоснежная зима. Непродолжительная засушливая весна, жаркое и сухое лето. Континентальный климат смягчён близостью реки Волги. В последние годы климат имеет тенденцию к потеплению в зимний период и в течение марта. Осадки выпадают неравномерно. Весна и зима характеризуются небольшим количеством осадков, но облачность в этот период больше, чем в другое время года. Летом и осенью осадков выпадает больше, часто они носят ливневый характер, что является неблагоприятным для растений и почвы из-за смывания верхнего плодородного слоя и размывания оврагов.

В Балаково преобладают воздушные массы умеренных широт, движущиеся с Атлантики на восток, в этом же направлении движутся циклоны, которые приносят летом дождевую погоду, зимой снегопады. Свободно проникают северные и южные ветры, а также — суховеи со стороны Казахстана и Средней Азии. По направлению преобладают ветры юго-западной и западной ориентации. В целом климат города Балаково несколько мягче, чем на окружающей его территории, теплее на 2ºС, выпадает больше осадков, скорость ветра меньше.

Среднегодовая температура — +6,4 C°

Среднегодовая скорость ветра — 4,1 м/с

Среднегодовая влажность воздуха — 65,3

1.2.2. Рельеф и геоморфологические процессы

В административном отношении участок находится восточнее города Балаково и представляет собой ровную площадку.

1.2.3. Гидрография, гидрология и ресурсы поверхностных вод

В пределах планируемой территории имеют место распространения

грунтовые воды типа «верховодки», аллювиального водоносного горизонта и

подземные воды коренных пород.

Наличие большого количества песчаных линз в толще глинистых отложений и

создания водохранилища привело к слиянию водоносных горизонтов в единый

водоносный горизонт грунтовых вод.

Водосодержащими являются пески, а водоупором служат глины. Питание

водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и подпитывания со стороны водохранилища. Коэффициент фильтрации песков: пылеватых 1-5м/сутки, мелкой крупности от 7,5 – и более м/сутки.

Грунтовые воды характеризуются низкой минерализацией и пестрым

химическим составом. Грунтовые воды (поймы) обладают углекислой

агрессивностью. Содержание сульфатов изменяется от 300 до 1100 мг/л, причем концентрация его возрастает вниз по разрезу. Поступление сульфатных ионов грунтовые воды происходит за счет окисления пирита и выщелачивания гипса и ангидрида.

Грунтовые воды относятся к гидрокарбонатно-натриево-кальциевому классу. По отношению к бетону и растворам, выполненным на портландцементе местами являются, агрессивной средой по повышенному содержанию углекислоты и сульфатов.

Учитывая подпор со стороны водохранилища при работе приканального

дренажа глубину залегания грунтовых вод на территориях, следует принимать:

«островной» 0,8-2,5 м; «заканальный» 1,0-3,0 м; и «центральный» 0,5-7,5 м.

На левом берегу р. Волги необходимо отметить просадочность грунтов и зоны

затопления: поселок Ивановка, дачи «Пески», старая пристань и ГРС 1.2.4.

Гидрогеологические условия

Село Натальино Балаковского района Саратовской области расположен в 163 км к северо-востоку  города Саратова на левом берегу реки Волги.

Материалы по обоснованию генерального плана города Балаково 12

«Гипрогор» Москва 2010 г.

В гидрографической сети рассматриваемой территории принимают участие река Волга с притоками: справа - р. Терса, слева – р. Малый Иргиз; канал им. Алексеевского, р. Большой Иргиз.

Река Волга в районе города зарегулирована плотиной с нормальным

подпорным горизонтом 28 м. Режим р. Волги в этом районе находится в зависимости от режима работы электростанции и влияния подпора со стороны Саратовской ГЭС. Правый берег р. Волги – крутой с отметками 140-147 м, левый берег – пологи  отметками 22-35 м.

Река Терса впадает в р. Волгу выше створа плотины Саратовской ГЭС.

Река Малый Иргиз впадает в р. Волгу ниже плотины. Максимальный уровень

воды в реке Малый Иргиз в период паводка в верховьях достигает абсолютной

отметки 31,0 м.

Река Большой Иргиз протекает в 7-8 км южнее города и впадает в р. Волгу ниже створа плотины. Меженные уровни реки стоят на отметках 15-16м. С севера у подножья уступа первой надпойменной террасы находится

Балаковка. Ширина ее при меженном уровне достигает 50-70м, глубина 4-5м. Река служит дреной для фильтрационного потока со стороны водохранилища. Её русло илы, которые затрудняют связь грунтовых вод с рекой, а поэтому русло должно быть расчищено.

В пониженной части протягивается озеро Линево, которое представляет собой узкую старицу шириной до 75 м, вытянутую с юга на север на 3,5 км. Часть озера замыта песком до отметки 30-31 м. Урез воды в озере составляет 20,5 м. Геоморфологическом отношении территория города и прилегающие

территории подразделяются на две части – левобережную и правобережную, резко отличающиеся между собой по рельефу, гидрогеологическим и инженерно-геологическим условиям. В области левобережья получили развитие аллювиальные аккумулятивные террасы. Пойменная терраса р. Волги имеет ширину 1,5-2,5 м и отделяется от первой надпойменной террасы притеррасным понижением и характеризуется отметками 16-25 м.

Первая надпойменная терраса, где размещается «Островная» часть села Натальино, характеризуется отметками поверхности земли 25-30 м. Поверхность террасы сохранила унаследованные черты микрорельефа поймы – плоские

Материалы по обоснованию генерального плана города Балаково 13

«Гипрогор» Москва 2010 г. углубления и ложбины. Края первой надпойменной террасы – притеррасное понижение занято озером Линево.

Пойменная и частично первая надпойменная террасы после создания

водохранилища затоплены водой. Вторая надпойменная терраса – Хвалынская (развитая, в основном, в области

левобережья р. Волги), на юге сливается с террасой р. Большого Иргиза и

характеризуется отметками поверхности земли 30-50 м. Поверхность террасы

сравнительно ровная и постепенно повышается с удалением в сторону берегового массива. Территория осложнена оврагами и балконами, местами в рельефеотмечаются западины типа просадочных блюдец. Третья надпойменная терраса р. Волги – Хазарская, характеризуется

отметками поверхности земли 50-70 м. Поверхность террасы волнистая с

постепенным повышением к востоку.

В области правобережья р. Волги основными геоморфологическими

элементами являются высокое плато и береговой склон р. Волги 1.2.5.

Инженерно-геологические условия

Учитывая весь комплекс природных условий и физико-геологических явлений,

в пределах планируемой территории села Натальино по условиям строительства можно выделить три категории площадок: благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные для строительства.

Территории благоприятные для строительства:

Материалы по обоснованию генерального плана города Балаково 17

«Гипрогор» Москва 2010 г.

- участки третьей и четвертой надпойменных террас с отметками поверхности

земли 50-100 м, сложенные делювиальными суглинками, ниже аллювиальными

песками с прослойками и линзами супесей, суглинков и глин. Грунтовые воды

залегают на глубине более 5,0 м;

- участки второй надпойменной террасы с отметками поверхности земли 30-50

м, сложенные супесями, суглинками и глинами с прослойками песка. Грунтовые

воды залегают на глубинах 1,5- 5,0 м;

Территории ограниченно благоприятные для строительства:

- участки первой надпойменной террасы с отметками поверхности земли 25-30

м, с уклонами от 10 до 20%, сложенные суглинками, супесями мягкопластичной и тугопластичной консистенции и песками мелкой крупности, средней плотности.

Грунтовые воды залегают на глубинах до 1,5 м;

- участки высокой пойменной террасы с отметками поверхности земли 18-23

м, сложенные глинами, суглинками, супесями текучепластичной, мягкопластичной и тугопластичной консистенции и песками пылеватыми и мелкой крупности, средней

плотности. Грунтовые воды залегают на глубинах до 1,0 м.

Территории неблагоприятные для строительства:

- участки пойменной террасы р. Волги, затапливаемыми паводковыми водами

в период попусков из водохранилища;

- участки пойменных террас, затапливаемые в паводки;

- овраги, балки, днища оврагов и участки с уклонами более 20%.

Участки территорий неблагоприятных для строительства целесообразно

использовать под зеленые зоны.

1.2.6. Грунты и почвенные ресурсы

Почва является связующим звеном между биотическим и абиотическим факторами биогеоценоза [7].В состав почвы входятчетыре важнейших компонента:минеральная основа (50–60% от общего объёма); органическое вещество (до 10%); воздух (15–25%); вода (25–35%). Почвы состоят из частиц различного размера, начиная от крупных валунов и заканчивая мелким грунтом (частицы мельче 2мм в диаметре) и коллоидными частицами (<1мкм). Обычно частицы, составляющие почву, делят на глину (мельче 0,002 мм в диаметре), ил (0,002–0,02мм), песок (0,02–2,0мм) и гравий (больше 2мм). Механическая структура почвы имеет очень важное значение для сельского хозяйства, определяет усилия, требуемые для обработки почвы, необходимое количество поливов и т.п. Хорошие почвы содержат примерно одинаковое количество песка и глины; они называются суглинками. Преобладание песка делает почву более рассыпчатой и лёгкой для обработки; с другой стороны, в ней хуже удерживается вода и питательные вещества. Глинистые почвы плохо дренируются, являются сырыми и клейкими, но зато содержат много питательных веществ и не выщелачиваются. Каменистость почвы(наличие крупных частиц) влияет на износ сельскохозяйственных орудий

1.3. Современное использование и потенциал территории Территория перспективного развития с. Натальино

1.3.1. Современное использование и баланс территории

«Баланс использования территории в период подготовки проекта планировки территории» представлен в следующей таблице:

Баланс использования территории в период подготовки
проекта планировки территории.

| №№ п/п | Наименование территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зона земель сельхозиспользования | 200,00 | 99,34 |
|  | Зона оросительного канала | 3,68 | 1,83 |
|  | Зона сельхозугодий | 196,32 | 97,51 |
| 2 | Зона транспорта | 1,32 | 0,66 |
|  | Всего в границах проекта планировки | 201,32 | 100 |

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ ПО ПЛОТНОСТИ ЖИЛОГО ФОНДА И ТИПАМ ЗАСТРОЙКИ.

Характеристика планируемого развития территории жилых кварталов по плотности жилого фонда.

| Тип застройки | Новое строительство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория /га | Жилой фонд тыс. кв.м. | Население чел. | Плотность жилого фонда тыс.м2/га |
| 1-3 эт. индив. | 81,94 | 120,00 | 3500 | 1,464 |

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Перечень коммунальных объектов и параметры планируемого строительства объектов коммунального обслуживания.

| Местоположение | Тип | № по экспл. | Название объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория бани | П | 6 | Котельная |
| Территория бани | П | 10 | Баня на 30 мест |
| Территория ФОК | П | 11 | Котельная |
| Коммунальная зона | П | 12 | Канализационная насосная станция |
| Территория школы | П | 13 | Распределительная подстанция |
| Территория зеленых насаждений общего пользования | П | 20 | Пункт газовый блочный |
| Территория ФОК | П | 21 | Газораспределительный пункт шкафной |
| Территория бани | П | 21 | Газораспределительный пункт шкафной |

4. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Таблица потребности в объектах соцкультбыта

по проекту планировки территории.

| № | Наименование | Ед. изм. | СниП 2-04-01,89* | По норме | По проекту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | место | 85% дошк. | 107 | 120 | Общественно-деловая зона |
| 2. | Школы общеобразовательные | учащиеся |  | 204 | 550 | Общественно-деловая зона |
| 3. | Межшкольные учебно-производствен-ные комбинаты | мест | 8% от общ. числа шк. мест | 16 | 16 | Общественно-деловая зона |
| 4. | Внешкольные учреждения | Учащ. | 10% от общ. числа шк. мест | 20 | 20 | Существующая школа в с.Натальино |
| 5. | Амбулатория | посещ в смену | 30. | 30 | 30 | Амбулатория в общественно-деловой зоне |
| 6. | Стационары | коек | По задан. | - | - | - |
| 7. | Стоматология | кресло | По задан. | - | - | - |
| 8. | Аптека | м2 общ пл на 1 тыс чел | 50 | 100 | 100 | Общественно-деловая зона |
| 9. | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общ пл на 1 тыс чел | 10 | 20 | 20 | Общественно-деловая зона |
| 10. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микр-не | м2 общ пл на 1 тыс чел | 8 | 16 | 16 | ФОК в общественно-деловой зоне |
| 11. | Физкультурно-оздоровительные клубы | м2 общ пл на 1 чел | 0,13 | 260 | 260 | ФОК в общественно-деловой зоне |
| 12. | Бассейны крытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 | 50 | 50 | ФОК в общественно-деловой зоне |
| 13. | Помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 общ пл на 1 тыс чел | 50 | 100 | 100 | Дом Культуры в с.Натальино |
| 14. | Лектории | мест | 2 | 4 | 4 | Дом Культуры в с.Натальино |
| 15. | Библиотека | тыс.един хран | 3,1 | 6,2 | 6,2 | Дом Культуры в с.Натальино |
| 16. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 | 5 | 5 | Общественно-деловая зона |
| 17, | Магазины продовольствен-ных товаров | м2 торг. площ. на 1 тыс. жит. | 80 | 160 | 160 | Общественно-деловая зона, жилая зона |
| 18. | Магазины непродовольст-венных товаров | м2 торг. площ. на 1 тыс. жит. | 40 | 80 | 80 | Общественно-деловая зона, жилая зона |
| 19 | Предприятия общественного питания | место на 1 тыс чел | 8 | 16 | 16 | Общественно-деловая зона, жилая зона |
| 20 | Магазины кулинарии | м2 торг. площ. на 1 тыс. жит | 3 | 6 | 10 | Общественно-деловая зона |
| 21. | Приемный пункт прачечной | кг.белья в смену | 110 | 110 | 110 | Общественно-деловая зона |
| 22. | Приемный пункт химчистки | кг.ве-щей в смену | 100 | 100 | 100 | Общественно-деловая зона |
| 23. | Бани | мест | 5 | 10 | 30 | Жилая зона |
| 24. | Отделение связи | объект на 5-15 тыс.жит | - | - | - | Общественно-деловая зона |
| 25. | Опорный пункт охраны порядка | м2 общ. площ. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Общественно-деловая зона |
| 26 | ЖЭУ | объект | 1 | 1 | 1 | Общественно-деловая зона |
| 27. | Танцевальный зал | место | 300 | 300 | 300 | Дом Культуры в с.Натальино |
| 28. | Общественные уборные | прибор | 1 на 1 тыс. | 2 | 2 | Общественно-деловая зона |

5. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

5.1. Строительство новых дорог и тротуаров с твердым покрытием на всех проектируемых улицах села в соответствии с проектными профилями.

5.2. Продление действующего автобусного маршрута в проектируемый жилой район.

5.3. Строительство пассажирских павильонов на автобусных остановках.

5.4. Предусмотреть у всех объектов обслуживания и досуга гостевые автостоянки ёмкостью, соответствующей нормам СНиП.

5.5. Предлагается увеличить мощности существующей АЗС.

Основные технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры приведены в следующей таблице:

Основные технико-экономические показатели

транспортной инфраструктуры.

| № п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Состояние на расчёт. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км |  | 20,74 |
|  | Основные улицы и дороги | км |  | 3,44 |
|  | Второстепенные (жилые) улицы | км |  | 11,6 |
|  | Хозяйственный проезд | км |  | 2,8 |
|  | Промышленные дороги | км |  | 2,9 |
|  | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | Автобус | км |  | 3,44 |
|  | Расчётное количество машино -мест | маш.-мест. |  | 600 |
|  | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей Постоянного хранения (90%): Открытые стоянки-25% | маш.-мест. |  | 582 145 |
|  | Сооружения для обслуживания транспортных средств |  |  |  |
|  | АЗС (1 кол. на 1200 авт.) | кол. |  | 1 |
|  | СТО ( 1 пост на 200 авт. ) | пост |  | 3 |

6. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

а) обеспечение водоотвода с проектируемой территории поверхностным способом;

б) создание надлежащих продольных уклонов по улицам, обеспечивающих нормальную работу транспорта.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНООГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

7.1. Водоснабжение и канализация

Наружные сети.

7.1.1 Прокладка кольцевого внеплощадочного водопровода Ǿ160мм с подключением к существующему магистральному водоводу  Ø250мм  г. Балаково – БАЭС с возможным переключением на артезианские скважины, расположенные в восточной части села Натальино.

7.1.2  Установка дополнительных артезианских скважин в проектируемой застройке села Натальино.

7.1.3 Предусмотреть установка пожарных гидрантов на кольцевом водопроводе  160мм.

7.1.4 Предусмотреть полив приусадебных участков от канала Балаковской оросительной системы. Водозабор воды осуществляется насосной станцией. Полив осуществляется в весеннее-летний период.

7.1.5 Наружное пожаротушение предусмотреть из проектируемых пожарных гидрантов, установленных на внеплощадочных сетях водопровода.

Канализация.

7.1.6 Предусмотреть отвод сточных вод во внутриквартальные сети канализации с последующим сбросом в проектируемую канализационную насосную станцию.

7.2. Электроснабжение

    - Резервирование земельного участка для строительства распределительного пункта со встроенной трансформаторной подстанцией, типовой проект 407-3-444.87.

7.2.2 Резервирование четырех земельных участков для строительства 2КТП 10/0,4 кВ и четырех участков для строительства КТП 10/0,4кВ.

    - Разработка и прокладка внутриплощадочных и внеплощадочных кабельных линий 10Кв

7.3. Теплоснабжение

7.3.1 Разработка и строительство трубопроводов теплоснабжения для общественной застройки административно-социальной зоны.

7.3.2 Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

7.4. Газоснабжение

    - Резервирование земельного участка для строительства газорегуляторного пункта блочного типа ПГБ-100 СГ.

7.4.2 Резервирование земельных участков для строительства двух газорегуляторных пункта шкафного типа ГРПШ (для котельной и бани).

    - Разработка и прокладка подземного газопровода высокого давления  Ду=530-325, от межпоселкового газопровод высокого давления до ПГБ и ГРПШ.

    - Разработка и прокладка подземного и наземного газопроводов низкого давления от ПГБ и ГРПШ до потребителей.

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ТОЧЕК ПОВОРОТА КРАСНЫХ ЛИНИЙ УЛИЦ.

Разбивочный чертеж красных линий рассматриваемой территории выполнен в соответствии с “Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации” (РДС-30-201-98)..

Разбивочный чертеж выполнен на копии чертежа планировки территории М 1:2000.

Для определения параметров улиц разработаны поперечные профили улиц и транспортных развязок (инструкция п.5.4; п.5.5).

Система высот – Балтийская.

Система координат – местная.

Координаты красных линий приводятся в следующей таблице:

Таблица координат точек поворотов красных линий.

| № п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 47142.088 | -37801.235 |
| 2 | 47146.545 | -37849.462 |
| 3 | 47587.892 | -37808.676 |
| 4 | 47599.597 | -37767.424 |
| 5 | 47170.696 | -37807.060 |
| 6 | 47474.794 | -37753.851 |
| 7 | 47578.803 | -37744.239 |
| 8 | 47591.177 | -37683.466 |
| 9 | 47493.187 | -37663.514 |
| 10 | 47344.780 | -37765.866 |
| 11 | 47448.789 | -37756.254 |
| 12 | 47468.690 | -37658.526 |
| 13 | 47370.701 | -37638.575 |
| 14 | 47214.772 | -37777.880 |
| 15 | 47318.781 | -37768.269 |
| 16 | 47346.203 | -37633.587 |
| 17 | 47248.214 | -37613.635 |
| 18 | 47138.808 | -37775.054 |
| 19 | 47172.069 | -37781.827 |
| 20 | 47188.770 | -37780.283 |
| 21 | 47223.717 | -37608.647 |
| 22 | 47174.722 | -37598.671 |
| 23 | 47070.220 | -37761.088 |
| 24 | 47119.214 | -37771.064 |
| 25 | 47155.124 | -37594.681 |
| 26 | 47106.129 | -37584.705 |
| 27 | 47019.343 | -38010.960 |
| 28 | 47068.338 | -38020.936 |
| 29 | 47102.421 | -37853.540 |
| 30 | 47126.629 | -37851.303 |
| 31 | 47121.617 | -37797.067 |
| 32 | 47065.232 | -37785.587 |
| 33 | 46651.874 | -37936.140 |
| 34 | 46994.837 | -38005.971 |
| 35 | 47002.818 | -37966.775 |
| 36 | 46659.855 | -37896.944 |
| 37 | 46909.816 | -37922.326 |
| 38 | 47007.806 | -37942.277 |
| 39 | 47081.632 | -37579.717 |
| 40 | 46983.643 | -37559.766 |
| 41 | 46787.342 | -37897.389 |
| 42 | 46885.319 | -37917.338 |
| 43 | 46959.145 | -37554.778 |
| 44 | 46861.156 | -37534.826 |
| 45 | 46664.843 | -37872.447 |
| 46 | 46762.832 | -37892.398 |
| 47 | 46836.658 | -37529.838 |
| 48 | 46738.669 | -37509.887 |
| 49 | 46588.181 | -37923.171 |
| 50 | 46627.377 | -37931.152 |
| 51 | 46714.172 | -37504.899 |
| 52 | 46674.972 | -37496.917 |
| 53 | 47622.657 | -37654.157 |
| 54 | 47668.710 | -37663.534 |
| 55 | 47788.419 | -37075.597 |
| 56 | 47742.367 | -37066.221 |
| 57 | 47747.355 | -37041.723 |  |
| 58 | 47793.407 | -37051.100 |  |
| 59 | 47879.202 | -36629.746 |  |
| 60 | 47833.147 | -36620.369 |  |
| 61 | 47196.403 | -37567.368 |  |
| 62 | 47598.160 | -37649.169 |  |
| 63 | 47618.111 | -37551.180 |  |
| 64 | 47216.355 | -37469.378 |  |
| 65 | 47221.343 | -37444.881 |  |
| 66 | 47623.099 | -37526.683 |  |
| 67 | 47643.050 | -37428.693 |  |
| 68 | 47241.294 | -37346.892 |  |
| 69 | 47246.282 | -37322.394 |  |
| 70 | 47461.859 | -37366.288 |  |
| 71 | 47481.810 | -37268.298 |  |
| 72 | 47266.234 | -37224.405 |  |
| 74 | 47271.222 | -37199.907 |  |
| 74 | 47496.597 | -37245.796 |  |
| 75 | 47471.658 | -37368.283 |  |
| 76 | 47648.039 | -37404.196 |  |
| 77 | 47717.870 | -37061.233 |  |
| 78 | 47541.488 | -37025.320 |  |
| 79 | 47516.549 | -37147.807 |  |
| 80 | 47291.173 | -37101.918 |  |
| 81 | 47296.161 | -37077.421 |  |
| 82 | 47511.738 | -37121.314 |  |
| 83 | 47531.690 | -37023.325 |  |
| 84 | 47316.113 | -36979.43 |  |
| 85 | 47321.101 | -36954.934 |  |
| 86 | 47722.857 | -37036.735 |  |
| 87 | 47742.808 | -36938.746 |  |
| 88 | 47341.052 | -36856.944 |  |
| 89 | 47346.040 | -36832.447 |  |
| 90 | 47747.797 | -36914.249 |  |
| 91 | 47767.748 | -36816.259 |  |
| 92 | 47365.992 | -36734.457 |  |
| 93 | 47674.748 | -36771.810 |  |
| 94 | 47772.736 | -36791.762 |  |
| 95 | 47808.651 | -36615.381 |  |
| 96 | 47710.661 | -36595.429 |  |
| 97 | 47552.263 | -36746.871 |  |
| 98 | 47650.251 | -36766.822 |  |
| 99 | 47686.164 | -36590.441 |  |
| 100 | 47588.176 | -36570.490 |  |
| 101 | 47429.776 | -36721.932 |  |
| 102 | 47527.765 | -36741.883 |  |
| 103 | 47563.677 | -36565.502 |  |
| 104 | 47465.689 | -36545.551 |  |
| 105 | 47370.980 | -36709.960 |  |
| 106 | 47405.277 | -36716.943 |  |
| 107 | 47441.190 | -36540.562 |  |
| 108 | 47406.893 | -36533.579 |  |
| 109 | 47389.378 | -36494.295 |  |
| 110 | 47815.632 | -36581.084 |  |
| 111 | 47830.696 | -36507.102 |  |
| 112 | 47404.442 | -36420.313 |  |
| 113 | 46745.651 | -37475.590 |  |
| 114 | 47147.408 | -37557.392 |  |
| 115 | 47167.360 | -37459.403 |  |
| 116 | 46765.603 | -37377.601 |  |
| 117 | 46770.591 | -37353.104 |  |
| 118 | 47172.348 | -37434.905 |  |
| 119 | 47192.299 | -37336.916 |  |
| 120 | 46790.543 | -37255.114 |  |
| 121 | 46795.531 | -37230.617 |  |
| 122 | 47197.287 | -37312.418 |  |
| 123 | 47217.239 | -37214.429 |  |
| 124 | 46815.482 | -37132.627 |  |
| 125 | 46820.470 | -37108.130 |  |
| 126 | 47178.132 | -37180.953 |  |
| 127 | 47222.227 | -37189.932 |  |
| 128 | 47242.179 | -37091.942 |  |
| 129 | 47198.083 | -37082.964 |  |
| 130 | 46840.422 | -37010.141 |  |
| 131 | 46845.410 | -36985.643 |  |
| 132 | 47247.166 | -37067.445 |  |
| 133 | 47267.118 | -36969.455 |  |
| 134 | 46865.361 | -36887.654 |  |
| 135 | 46870.349 | -36863.156 |  |
| 136 | 47272.106 | -36944.958 |  |
| 137 | 47292.057 | -36846.968 |  |
| 138 | 46890.301 | -36765.167 |  |
| 139 | 46895.289 | -36740.670 |  |
| 140 | 47297.045 | -36822.471 |  |
| 141 | 47316.997 | -36724.482 |  |
| 142 | 46915.240 | -36642.680 |  |
| 143 | 46681.959 | -37462.621 |  |
| 144 | 46721.154 | -37470.603 |  |
| 145 | 46804.959 | -37059.049 |  |
| 146 | 46765.764 | -37051.067 |  |
| 147 | 46767.751 | -37041.267 |  |
| 148 | 46806.946 | -37049.248 |  |
| 149 | 46890.751 | -36637.694 |  |
| 150 | 46851.556 | -36629.713 |  |
| 151 | 46856.535 | -36605.214 |  |
| 152 | 47321.985 | -36699.984 |  |
| 153 | 47379.944 | -36415.325 |  |
| 154 | 46914.494 | -36320.555 |  |
| 155 | 46919.482 | -36296.057 |  |
| 156 | 47384.932 | -36390.828 |  |
| 157 | 47442.553 | -36107.832 |  |
| 158 | 46944.408 | -36173.641 |  |
| 159 | 47409.430 | -36395.815 |  |
| 160 | 47835.684 | -36482.605 |  |
| 161 | 47893.881 | -36196.776 |  |
| 162 | 47467.627 | -36109.986 |  |
| 163 | 47840.130 | -36586.072 |  |
| 164 | 47886.185 | -36595.450 |  |
| 165 | 47918.945 | -36434.552 |  |
| 166 | 47956.412 | -36209.508 |  |
| 167 | 47918.379 | -36201.764 |  |

Проект планировки территории

Приложение 2. Поперечные профили улиц