|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕОПУНКТ» ООО “ГЕОПУНКТ” Адрес: 410012, ул. Октябрьская, д.45 Телефон: 377-617, 8-919-824-7654 ОГРН: 1126450017088 ИНН/КПП: 6450058611/645001001 №СРОСИ-И-00912.1-26122012 |
| --- | --- |

Заказчик: Администрация Балаковского МР  Саратовской области

ДОРАБОТКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА НАТАЛЬИНО.

Положения о территориальном планировании.

Утверждаемая часть

(ТОМ 2)

(Муниципальный контракт № № 0160300003216000210-0143659-01  от 04.08.2016)

Саратов 2016

|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕОПУНКТ» ООО “ГЕОПУНКТ” Адрес: 410012, ул. Октябрьская, д.45 Телефон: 377-617, 8-919-824-7654 ОГРН: 1126450017088 ИНН/КПП: 6450058611/645001001 №СРОСИ-И-00912.1-26122012 |
| --- | --- |

ДОРАБОТКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА НАТАЛЬИНО

Положения о территориальном планировании.

Утверждаемая часть

(ТОМ 2)

(Муниципальный контракт № 0160300003216000210-0143659-01  от 04.08.2016)

Директор ООО ГЕОПУНКИ						 С.Н. Цаплин

Ведущий Кадастровый инженер			     	               Д.А. Тараканов

Саратов 2016
 СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.                                                                                                                            4

I. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.                                                                        5

1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.                                                                                                           5

2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.        5

II. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.    6

1. ПАРАМЕТРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.                                                                       6

2. ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.                       7

3. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.                                                                                                                                  8

4. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.                                                                                                                                 10

5. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.                             11

6. ПАРАМЕТРЫ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ.                                            18

7. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ             19

8. ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ ОТЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.                                                    30

## ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | Директор | С.Н. Цаплин |  |
| Архитектурно-планировочная часть | Ведущий градостроитель проекта | Д.А. Тараканов |  |
|  | Градостроитель проекта I категории | Д.А. Тараканов |  |
| Транспортная инфраструктура | Ведущий специалист транспортного обеспечения | Д.А. Тараканов |  |
| Инженерные сети | Ведущий специалист инженерного обеспечения | Д.А. Тараканов |  |
| Инженерная подготовка | Специалист инженерного обеспечения | Д.А. Тараканов |  |
| Охрана окружающей среды | Ведущий специалист градостроительства | Д.А. Тараканов |  |
| ТЭО |  |  |  |

Состав проекта

| № п/п | № листа | Наименование |  | Масштаб |  | Кол. листов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки и межевания территории перспективного развития с. Натальино Материалы по обоснованию. |  | - |  | 71 |
|  | Графические материалы |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Местоположение территории в административном округе |  | 1:25000 |  | 1 |
| 3 | 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |  | 1:2000 |  | 1 |
| 4 | 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории |  | 1:2000 |  | 1 |
| 5 | 4 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |  | 1:2000 |  | 1 |
| 6 | 5 | Схема инженерного обеспечения территории |  | 1:2000 |  | 1 |
| 7 | 6 | Разбивочный чертеж красных линий |  | 1:2000 |  | 1 |
| 8 | 7 | Схема инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  | 1:2000 |  | 1 |
| 9 | 8 | Схема санитарной очистки проектируемой территории |  | 1:2000 |  | 1 |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки и межевания территории перспективного развития с. Натальино Утверждаемая часть. |  | - |  | 36 |
|  | Графические материалы |  |  |  |  |  |
| 11 | 9 | Чертеж планировки территории |  | 1:2000 |  | 1 |
| 12 | 9.1 | Чертеж планировки территории. Объемно пространственное восприятие территории. |  | - |  | 1 |
| 13 | 10 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории |  | 1:2000 |  | 1 |
|  | Проект межевания |  |  |  |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Пояснительная записка Том 3. «Проект планировки и межевания территории перспективного развития с. Натальино Проект межевания. | - |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |  |  |
| 15 | 11 | Чертеж межевания территории |  | 1:2000 |  | 1 |

ВВЕДЕНИЕ.

Доработка проекта планировки территории перспективного развития села Натальино выполнен по заказу администрации Натальинского МО Балаковского МР Саратовской области на основании муниципального контракта № 1567/5696-ГП (кор-1) и утвержденного задания на разработку градостроительной документации.

Проект разработан в соответствии с действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, и с учетом ранее разработанной, согласованной и утвержденной градостроительной документации по г.Саратову:

- Схемы территориального планировния Балаковского МР

- Генерального плана Натальинского МО Балаковского МР Саратовской области

- Правил землепользования и застройки Натальинского МО Балаковского МР Саратовской области

«Доработка проекта планировки территории перспективного развития села Натальино» разработан коллективом ООО ГЕОПУНКТ

I. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

  - МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.

Село Натальино расположено в Балаковском муниципальном районе Саратовской области и является административным центром Натальинского муниципального образования. Территория, которую охватывает проект планировки составляет 201,32 га. Границами ее являются: на севере - село Натальино и а/д Балаково - Духовницкое, с остальных трех сторон света – земли сельхозиспользования Натальинского муниципального образования.

Район, охватываемый проектом планировки территории, характеризуется спокойным рельефом с севера на юг. Абсолютные отметки колеблются от 45,30 м (в северной части территории) до 39,65 м (в южной части).

Разработка проекта планировки территории вызвана изменившейся градостроительной ситуацией, заключающейся в увеличении территории села Натальино в соответствии с Проектом генерального плана Натальинского МО Балаковского МР Саратовской области, выполненного ГУПП «Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области в 2010 году.

В настоящее время на территории, рассматриваемой проектом планировки, находятся земли сельхозиспользования.

.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

«Баланс использования территории в период подготовки проекта планировки территории» представлен в следующей таблице:

Баланс использования территории в период подготовки
проекта планировки территории.

| №№ п/п | Наименование территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зона земель сельхозиспользования | 200,00 | 99,34 |
|  | Зона оросительного канала | 3,68 | 1,83 |
|  | Зона сельхозугодий | 196,32 | 97,51 |
| 2 | Зона транспорта | 1,32 | 0,66 |
|  | Всего в границах проекта планировки | 201,32 | 100 |

II. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

1. ПАРАМЕТРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.

Рост населенных в условиях частной собственности на объекты недвижимости зависит от множества отдельных решений по вопросам проектирования, строительства и получения инвестиций. Этот факт объясняет невозможность запрограммировать и реализовать чертеж планировки территории как механизм или машину, заранее просчитав все необходимые части и компоненты. Для управления такими сложными системами более применима теория случайностей и обусловленного поведения. Стратегические цели градостроительства связаны с интересами государства, устройство населенных пунктов служит интересам местного населения, отдельные объекты – интересам физических и юридических лиц. Для координации необходимо видение проблем и системное представление задач градостроительной деятельности.

Разработка проекта планировки жилого района в с.Натальино вызвана изменившейся градостроительной ситуацией в Натальинском МО с связи с принятием решения об увеличении территории населенного пункта. Так же в проекте планировки предполагается организация кварталов для предоставления земельных участков  многодетным семьям согласно Федеральному закону от 14.06.2011 №138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельному кодексу, обязанность обеспечения земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, или жилищно-строительным кооперативам, создаваемым из числа таких граждан, объектами инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения, предусмотренными проектами планировки территории.

В соответствии с проектом планировки рассматриваемой территории структура основных функциональных зон села Натальино должна претерпеть следующие изменения:

- площадь жилой застройки увеличится на 84,31 га.

Формируется административно-социальная зона, в которой:

- предлагается к размещению детский сад на 6 групп для обслуживания проектного количества населения;

- предлагается к размещению общеобразовательная школа на 22 класса для обслуживания проектного количества населения;

- предлагается к размещению физкультурно-оздоровительный комплекс для обслуживания всего населения села Натальино;

- предлагается к размещению административное здание с отделением почтовой связи;

- предлагается к размещению амбулатория;

- создается рекреационная зона локального значения, объединяющая объекты административно-социального назначения.

«Баланс проектного использования территории» представлен в следующей таблице:

Баланс проектного использования территории.

| №№ п/п | Наименование территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 81,94 | 40,70 |
| 2 | Зона административно-социального назначения | 0,45 | 0,22 |
| 3 | Зона торгово-коммерческого назначения | 0,64 | 0,32 |
| 4 | Зона объектов дошкольного образования | 0,89 | 0,44 |
| 5 | Зона объектов среднего образования | 2,70 | 1,34 |
| 6 | Зона спортивных объектов | 0,74 | 0,37 |
| 7 | Зона объектов здравоохранения | 0,28 | 0,14 |
| 8 | Коммунальная-складская зона | 19,07 | 9,47 |
| 9 | Зеленые насаждения общего пользования | 9,48 | 4,71 |
| 10 | Санитарно-защитные зеленые насаждения | 26,17 | 13,00 |
| 11 | Зона транспортных и инженерных соружений | 49,49 | 24,58 |
| 12 | Зона отвода оросительного канала | 3,68 | 1,83 |
| 13 | Зона проектируемого водозабора | 5,79 | 2,88 |
|  | Всего в границах проекта планировки | 201,32 | 100.00 |

2. ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.

Проектом предусматривается размещения жилых групп на территориях, отведенных под индивидуальную застройку коттеджного типа.

Предлагается следующая структура жилой застройки к окончанию реализации представленного проекта планировки территории (см.таблицу):

Технико-экономические показатели по типам застройки

на расчетный срок.

| Тип застройки | Новое строительство |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория /га | Жилой фонд тыс. кв.м. | Население чел. |
| 1-3 эт. индив. | 81,94 | 120,00 | 2000 |

3. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

- Для обеспечения населения проектируемой территории объектами культурно-бытового назначения приближенного обслуживания в проекте планировки территории  был произведен расчет данных учреждений на расчетный срок.

Расчетом предусмотрено размещение учреждений повседневного пользования, приближенных к потребителю по радиусу их доступности (до 0,5км). Они размещаются в общественно-деловой зоне: детский сад на 120 мест, общеобразовательная школа на 22 класса, ФОК, амбулатория, административное здание с отделением почтовой связи, здание торгового назначения. Продовольственные магазины, блок первичного обслуживания, и баня на 30 мест размещаются на территориях, приближенных к жилым кварталам, располагаясь дисперсно по проектируемой территории жилой застройки.

Что касается учреждений и предприятий обслуживания, функционирующих преимущественно на коммерческой основе, (такие как предприятия общественного питания, салоны красоты, предприятия торговли и т.д.), то их размещение, количество объектов и рабочих мест связано с формированием рыночных отношений, которые сами регулируют жизнедеятельность этих объектов.

Расчет потребности жителей проектируемой территории в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах.

Количество детей дошкольного возраста в Натальинского МО по демографическим данным составляет 6,3 % от населения, т.о., в проектируемом жилом образовании будет 126 человек детей.

С учетом обеспеченности детскими садами (85%) необходимое количество мест в детских садах – 126 x 0,85 = 107 мест.

Количество детей школьного возраста в проектируемом жилом образовании по демографическим данным для Натальинского МО составляет 10,2 % от населения –204 человека.

Определение общей потребности в культурно-бытовых учреждениях.

Общая потребность в культурно-бытовых учреждениях при 100% обеспеченности населения приведена в следующей таблице, при численности населения 8630 человек.

| № | Наименование | Ед. изм. | СниП 2-04-01,89* | По норме | По проекту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | место | 85% дошк. | 107 | 120 | Общественно-деловая зона |
| 2. | Школы общеобразовательные | учащиеся |  | 204 | 550 | Общественно-деловая зона |
| 3. | Межшкольные учебно-производствен-ные комбинаты | мест | 8% от общ. числа шк. мест | 16 | 16 | Общественно-деловая зона |
| 4. | Внешкольные учреждения | Учащ. | 10% от общ. числа шк. мест | 20 | 20 | Существующая школа в с.Натальино |
| 5. | Амбулатория | посещ в смену | 30 | 30 | 30 | Общественно-деловая зона |
| 6. | Стационары | коек | По задан. | - | - | - |
| 7. | Стоматология | кресло | По задан. | - | - | - |
| 8. | Аптека | м2 общ пл на 1 тыс чел | 50 | 100 | 100 | Общественно-деловая зона |
| 9. | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общ пл на 1 тыс чел | 10 | 20 | 20 | Общественно-деловая зона |
| 10. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микр-не | м2 общ пл на 1 тыс чел | 8 | 16 | 16 | ФОК в общественно-деловой зоне |
| 11. | Физкультурно-оздоровительные клубы | м2 общ пл на 1 чел | 0,13 | 260 | 260 | ФОК в общественно-деловой зоне |
| 12. | Бассейны крытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 | 50 | 50 | ФОК в общественно-деловой зоне |
| 13. | Помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 общ пл на 1 тыс чел | 50 | 100 | 100 | Дом Культуры в с.Натальино |
| 14. | Лектории | мест | 2 | 4 | 4 | Дом Культуры в с.Натальино |
| 15. | Библиотека | тыс.един хран | 3,1 | 6,2 | 6,2 | Дом Культуры в с.Натальино |
| 16. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 | 5 | 5 | Общественно-деловая зона |
| 17, | Магазины продовольствен-ных товаров | м2 торг. площ. на 1 тыс. жит. | 80 | 160 | 160 | Общественно-деловая зона, жилая зона |
| 18. | Магазины непродовольст-венных товаров | м2 торг. площ. на 1 тыс. жит. | 40 | 80 | 80 | Общественно-деловая зона, жилая зона |
| 19 | Предприятия общественного питания | место на 1 тыс чел | 8 | 16 | 16 | Общественно-деловая зона, жилая зона |
| 20 | Магазины кулинарии | м2 торг. площ. на 1 тыс. жит | 3 | 6 | 10 | Общественно-деловая зона |
| 21. | Приемный пункт прачечной | кг.белья в смену | 110 | 110 | 110 | Общественно-деловая зона |
| 22. | Приемный пункт химчистки | кг.ве-щей в смену | 100 | 100 | 100 | Общественно-деловая зона |
| 23. | Бани | мест | 5 | 10 | 30 | Жилая зона |
| 24. | Отделение связи | объект на 5-15 тыс.жит | - | - | - | Общественно-деловая зона |
| 25. | Опорный пункт охраны порядка | м2 общ. площ. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Общественно-деловая зона |
| 26 | ЖЭУ | объект | 1 | 1 | 1 | Общественно-деловая зона |
| 27. | Танцевальный зал | место | 300 | 300 | 300 | Дом Культуры в с.Натальино |
| 28. | Общественные уборные | прибор | 1 на 1 тыс. | 2 | 2 | Общественно-деловая зона |

4. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Потребность в благоустройстве сельских зданий выдвигает необходимость в развитии централизованных систем инженерного обеспечения территорий, которое невозможно без размещения головных сооружений, приближенных к потребителям и размещаемым в центрах нагрузок.

Отмечается низкий уровень озеленения дорог, сокращение и без того небольшого количества зеленых насаждений общего пользования.

Данным проектом предлагается решить выше перечисленные и усугубившиеся на сегодняшний день вопросы

Далее в табличной форме приводится перечень планируемых коммунальных объектов и параметры планируемого строительства объектов коммунального обслуживания:

Перечень коммунальных объектов и параметры планируемого строительства объектов коммунального обслуживания.

| Местоположение | Тип | № по экспл. | Название объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория бани | П | 6 | Котельная |
| Территория бани | П | 10 | Баня на 30 мест |
| Территория ФОК | П | 11 | Котельная |
| Коммунальная зона | П | 12 | Канализационная насосная станция |
| Территория школы | П | 13 | Распределительная подстанция |
| Территория зеленых насаждений общего пользования | П | 20 | Пункт газовый блочный |
| Территория ФОК | П | 21 | Газораспределительный пункт шкафной |
| Территория бани | П | 21 | Газораспределительный пункт шкафной |

Нач. группы ТПМ                                                                           Вирич Е.И.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Проект планировки территории разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и иной нормативно-технической документацией.

Цель и назначение работы по разработке проекта планировки:

- обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

- обоснование и законодательное оформление границ территорий общего пользования;

- определение в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования размеров и границ участков зеленых насаждений, объектов социальной инфраструктуры, схем организации улично-дорожной сети и планов инженерных коммуникаций, что позволит органу местного самоуправления оперативно принимать решения по развитию территории, основанные на результатах объективного анализа существующей ситуации;

- подготовка проекта планировки с целью обеспечения устойчивого развития этой территории.

Существующее положение

В настоящее время практически весь участок, рассматриваемый данным проектом планировки территории свободен от застройки.

Общественный транспорт рассматриваемого жилого района представлен следующими видами: автобус и троллейбус (в летнее время).

Пассажирские перевозки на территории Натальинского МО осуществляются автопредприятием, дислоцированным в г. Балаково. 	Движение автобусов и маршрутных такси по маршруту № 122 Балаково (7 микрорайон) — Натальино осуществляется с интервалом 30 минут. Маршрут обеспечивает как пригородные, так и внутрисельские перевозки. Пригородные перевозки осуществляются также троллейбусным транспортом, маршрут которого Балаково — БАЭС проходит в непосредственной близости от с. Натальино по автодороге Балаково — Духовницкое и далее на БАЭС.

Проектное решение

Планировочный каркас района в основном сохраняет направления развития, предусматриваемые Генеральным планом Натальинского МО. В соответствии с проектным решением территориальное развитие с.Натальино предусматривается южнее региональной автодороги «Балаково — Духовницкое».

Улично-дорожная сеть в новом жилом районе с. Натальино имеет четко выраженную прямоугольную схему с дифференциацией улиц на основные и второстепенные, обеспечивающие подъезды к каждому жилому дому. Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с Генеральным планом Натальинского МО.

На пересечении автодороги «Балаково — Духовницкое» с вновь проектируемыми улицами предусматривается строительство двух подземных пешеходных  переходов.

На пересечении проектируемых улиц с каналом предусматривается строительство мостов, габариты которых, соответствующие ширине проезжей части и тротуаров улицы, будут уточняться на стадии рабочей документации.

В составе улично-дорожной сети предлагается выделить следующие категории улиц и дорог:

Основные улицы и дороги - обеспечивают связь жилых территорий с общественным центром, въездами в населенный пункт, по которым предусмотрена организация движения общественного пассажирского транспорта(автобус); ширина улицы составляет 35,0м, ширина проезжей части 9,0м;

Второстепенные (жилые) улицы – обеспечивают связь внутри жилых территорий  и связь с главной улицей. Ширина улицы составляет  25,0м, ширина проезжей части 6,0м.

Хозяйственный проезд - обеспечивает проезд грузового транспорта к приусадебным участкам.

Промышленные дороги – обеспечивают транспортную связь между основными жилыми улицами и промышленными, коммунально-складскими территориями и внутри последних, ширина улицы составляет 25,0 м, ширина проезжей части 9 м.

Предполагается строительство новых дорог и тротуаров с твердым покрытием на всех проектируемых улицах села.

Отдельное строительство велосипедных дорожек не предусмотрено, предполагается, что для передвижения на велосипедах будет использоваться существующая улично-дорожная сеть.

На перспективу схема транспортного обслуживания жителей с. Натальино принципиально не изменится. Проектом предусматривается продление действующего автобусного маршрута в проектируемый жилой район, а также строительство пассажирских павильонов на автобусных остановках.

Организация движения автобусного транспорта на территории с.Натальино, а также проектные профили улиц приведены на листе «Схема организации улично – дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории. М 1:2000»

Общая протяженность линий общественного пассажирского транспорта на перспективу составит 2,4 км.

Предприятия автосервиса в районе представлены автозаправочными станциями и станциями технического обслуживания.

Автозаправочная станция мощностью 3 колонки дислоцирована в районе кольца-поворота на БАЭС.

В с. Натальино имеется мастерская по ремонту автомобилей (ООО «Август»).

Исходя из перспективного уровня автомобилизации 300-350 ед. на 1000 жителей (региональные  нормативы градостроительного проектирования Саратовской области) и стабилизации численности населения на нынешнем уровне парк автотранспорта в районе на расчетный срок составит 600 единиц.

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, а автозаправочные станции (АЗС) — из расчета одна топливо - раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей (региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области).

По расчёту требуется 1 колонка.

Количество станций технического обслуживания автомобилей (СТО) рассчитаны из нормы: на 200 машин – 1 пост. По расчёту требуется 3 поста.

Проектом планировки территории  не предусмотрено устройство АЗС в проектируемом районе, а предлагается увеличить мощности существующей  АЗС.

На территории проекта планировки не предусматриваются отдельные зоны для хранения легковых автомобилей индивидуальных владельцев.

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев предусматривается в обустроенных в дворовых пространствах жилых домов.

У всех объектов обслуживания и досуга предусматриваются автостоянки ёмкостью, соответствующей нормам СНиП.

В соответствии с Генеральным планом Натальинского МО, на расчетный срок в районе транспортной развязки на примыкании планируемой объездной дороги к дороге «Балаково-Духовницкое», намечается строительство объекта придорожного сервиса, включающего кроме объектов коммунально-складского назначения, центр автомобильного сервиса, а в нем станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию, мотель и автомагазин. Существующие СТО и АЗС рекомендуется реконструировать, благоустроить прилегающую территорию и оснастить современным оборудованием.

Проектом планировки территории предусматривается разделение транспортных и пешеходных потоков, их рациональная взаимосвязь внутри территории жилого района, с учётом сложившейся и перспективной застройки участка и существующего рельефа местности.

Автомобильные стоянки и гаражи

Для кратковременного хранения автомобилей проектом предусмотрены стоянки у всех общественных, административных и культурно- зрелищных зданий и сооружений. В соответствии с требованием СНиП определён расчётный парк легковых автомобилей, зарезервирована территория на 145машино/мест. Расчёт ёмкости стоянок автомобилей выполнен в соответствии с уровнем автомобилизации 300 автомобилей на 1тысячу жителей и приведён в табл. №1

Таблица №1

| Расположение машино/мест | Ориентировочное определение расчетного парка машин | Площадь участка и площадь стоянки, Га |
| --- | --- | --- |
| В жилых районах-582 |  |  |
| Для постоянного хранения в гаражах и на открытых площадках 90% | 524 | 1,31 |
| Для временного размещения на стоянках 25% | 145 | 0,36 |

Средний уровень автомобилизации и моторизации села

Таблица №2

| Транспортные средства | Кол-во транспортных средств на 1000 жителей | Население тыс.жит. |  | Транспортные средства, шт | Площадь участка, Га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расч. срок |  | Расч. срок | Расч. срок | Расч. срок |
| 1 |  |  | 5 | 7 | 9 |
| Уровень автомобилизации |  |  |  |  |  |
| Автомобили В том числе принадлежащие гражданам ведомственные, такси. Грузовые авт-ли | 300 291 4 5 30 |  | 2,00 | 600 582 8 10 60 | 1,5 1,45 0,02 0,025 0,15 |
| Уровень моторизации |  |  |  |  |  |
| Мотоциклы Мопеды | 50 |  | 2,00 | 100 |  |

Основные технико – экономические показатели

транспортной инфраструктуры

Таблица №3

| № п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Состояние на расчёт. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км |  | 20,74 |
|  | Основные улицы и дороги | км |  | 3,44 |
|  | Второстепенные (жилые) улицы | км |  | 11,6 |
|  | Хозяйственный проезд | км |  | 2,8 |
|  | Промышленные дороги | км |  | 2,9 |
|  | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | Автобус | км |  | 3,44 |
|  | Расчётное количество машино -мест | маш.-мест. |  | 600 |
|  | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей Постоянного хранения (90%): Открытые стоянки-25% | маш.-мест. |  | 582 145 |
|  | Сооружения для обслуживания транспортных средств |  |  |  |
|  | АЗС (1 кол. на 1200 авт.) | кол. |  | 1 |
|  | СТО ( 1 пост на 200 авт. ) | пост |  | 3 |

6. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ.

Район, охватываемый проектом планировки территории, характеризуется ровным рельефом поверхности с общим уклоном на юг.

С севера территорию жилого района ограничивает дорога Балаково – Духовницкое, а с востока, юга и запада – земли сельхозиспользования.

Абсолютные отметки колеблются от 47,50м до 39,50м

Вертикальная планировка выполнена на геодезической подоснове в масштабе 1:2000. В основу были заложены следующие принципы:

а) обеспечение водоотвода с проектируемой территории поверхностным способом;

б) создание надлежащих продольных уклонов по улицам, обеспечивающих нормальную работу транспорта.

В «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки

территории» дано высотное решение улиц с установлением проектных отметок: по осям проезжих частей улиц, в точках изменения уклонов и на перекрестках.

Проектом планировки территории предусматривается незначительная подсыпка грунта на планируемой территории для создания продольных уклонов,  обеспечивающих отвод поверхностных вод.

На «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории»  дано графическое изображение всех мероприятий.

Сеть улиц и внутриквартальных проездов решена с максимальным сохранением существующего рельефа с нормативными уклонами от 4 ‰

до 8‰.

В целях благоустройства территории предусмотрено устройство проездов, тротуаров, площадок с асфальтобетонным покрытием.

Плодородный слой почвы подлежит защите в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и используется на участках озеленения.

Согласно СНиП 2.07.01-89* в районах с малоэтажной застройкой отвод поверхностных вод предусмотрен открытым способом: с площадок, зелёных зон в лотки проезжих частей с дальнейшим сбросом в пониженные места.

Нач. отдела ДТС                                                                          Реброва О.В.

7. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОЙ-ИНФРАСТРУКТУРЫ.

7.1. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.

Раздел водоснабжения и канализации проекта планировки территории в границах Натальинского МО Балаковского МР Саратовской области  выполнен на основании следующих материалов:

- Задания на проектирование.

- Чертежей планировки территории.

Водоснабжение.

Водопотребление, расчётные расходы и потребные напоры.

Расчётные расходы и потребные напоры определены в соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения »  СНиП 2.08.02-89 при следующих данных генплана:

а) расчётное количество жителей – 4000 человек

Хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное – 250 л/сут; 0.25 м3/сут.

1. Хоз-питьевые нужды:

Q сут         =  3428 х 0.25    = 857.0м3/сут.

Q сут maх =     857 х 1.2     = 1024.8м3/сут.

q час maх =     1024,8х 1.92/24  =55,3м3/час

q сек maх =      55,3 : 3.6        =15.4 л/сек

2. Расход на полив составляет – 144.0м3/ч

Общий расход воды:

Qcут  =1024.8 + 144.0 = 1168.8 м3/сут

Наружные сети.

Для обеспечения надёжного водоснабжения жилой застройки проектом предусмотрена прокладка кольцевого внеплощадочного водопровода Ǿ160мм с подключением к существующему магистральному водоводу  Ø250мм  г. Балаково – БАЭС с возможным переключением на артезианские скважины, расположенные в восточной части села Натальино.

Проектом предусматривается установка дополнительных артезианских скважин в проектируемой застройке села Натальино.

На кольцевом водопроводе  160мм предусматривается установка пожарных гидрантов.

Вводы в жилые дома предусматриваются   32мм.

Наружные сети проектируются из водопроводных напорных  труб из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001.

Глубина заложения труб 2.0- 2.2 м от поверхности земли до низа трубы.

На подключении к уличным сетям и на вводах в здания, для установки отключающей арматуры предусматриваются колодцы из сборных железобетонных элементов  т.п.901-09-11.84.

Полив приусадебных участков предусматривается от канала Балаковской оросительной системы. Водозабор воды осуществляется насосной станцией. Полив осуществляется в весеннее-летний период.

Противопожарные мероприятия.

Наружное пожаротушение предусматривается из проектируемых пожарных гидрантов, установленных на внеплощадочных сетях водопровода.

В соответствии со СНиП 2.04.01-85* табл. №1 расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 2струи х 2,5л/с = 5 л/с.

В качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения, на сети холодного водоснабжения, после водомерного узла, устанавливается пожарный кран бытовой (ПК-Б) «Ассоциация КрилаК».

Канализация.

Отвод сточных вод предусматривается во внутриквартальные сети канализации с последующим сбросом в проектируемую канализационную насосную станцию.

Расходы составляют:  558.0м3/сут;   44.7 м3/час ;  12.40 л/сек.

Самотечные сети канализации   160÷200мм прокладываются из двухслойных профилированных труб из высокомодульного полиэтилена   по ТУ 2248-001-73011750-2005.

На выпусках, углах поворота и через 35-50 метров проектируются колодцы

 1000 мм из сборных ж/бетонных элементов по тип. пр. 902-09-22.8

Охрана окружающей среды

Все хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в городские  канализационные сети с последующей очисткой на городской станции  аэрации.

Материал труб и их соединения выбраны с учётом транспортируемых стоков и исключает загрязнение почвы и атмосферы.

7.2. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

Общая часть

Электроснабжение в границах Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области ориентировочной площадью 200га  на стадии проект –планировки  и межевания территории выполнено на основании генерального плана застройки, разработанного в соответствии с заданием заказчика: Администрации Натальинского муниципального образования  .

Рабочий проект  выполнен в соответствии с нижеприведенной нормативной документацией:

СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок», изд. 6, 7;

СП 31-110 2003 Свод правил по проектированию и строительству.

Применяемое проектом оборудование вредных выбросов в окружающую среду не производит.

При проектировании и размещении кабельных и воздушных  линий не предусматривается изменение существующих транспортных связей, водоснабжения, канализации и средств связи, существующих условий и требований по охране экологии и окружающей среды.

Проектом предусмотрены все меры по охране и рациональному использованию природных ресурсов, защите от шума и вибраций, охране памятников истории и культуры, предусмотренные главой 9 «Охрана окружающей среды» СНиП 2.07.01 - 89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проектное решение

По категориям электроснабжения потребителей, в основном, относятся ко II и III категориям, за исключения котельных, канализационных и водопроводных очистных сооружений, канализационных насосных станций, которые относятся к  I категории.

Количество и расчет мощности проектируемых трансформаторных подстанций  и распределительного  пункта  определен с учетом  коэффициента несовмещения  максимумов нагрузок приведенных в СП 31-110-2003. (См. приложение)

Основные показатели

Рабочее напряжение сетей                                             -10 / 0,4 / 0,23 кВ

Суммарная мощность,

устанавливаемых трансформаторов                              -4890 кВА

Суммарная расчетная нагрузка

-2163,4кВт

Категория надежности электроснабжения                   -I, II, III

Система заземления                                                        - TN-S-C

Распределительный пункт 10/0,4 кВ,

с встроенной трансформаторной подстанцией

(проектируемый)                                                             -1 ед.

Трансформаторная подстанция

2КТП      10/0,4кВ                                                            -4 ед.

Трансформаторная подстанция

КТП10/0,4кВ                                                                     -4 ед.

Длина в/в  линий

внутриплощадочных сетей                                           -7,0км

Длина в/в линии внеплощадочных сетей                      -4,9км

Схема электрических высоковольтных сетей

В качестве источника электроснабжения, проектируемой застройки принимается  ПС  « Натальино-II»

Проектируемые распределительные сети выполнены в кабельно-воздушном исполнении .

Распределительные сети, в основном , выполнены по петлевым схемам , воздушные- по раздельным схемам.

Распределительный пункт. Трансформаторные подстанции.

РП  10кВ принят совмещенный с трансформаторной подстанцией 10/0,4кВ  тип IIРПК-2ТМ1.

Трансформаторные подстанции питающие, жилые и общественные нагрузки- кирпичные в виде встроенных в распределительные пункты  или отдельно –стоящие в виде киоска –одно и двух трансформаторные , а также комплектные и мачтовые.

Кабельные линии 10 кВ  и 0,4кВ, ВЛ-10 и 0,4кВ.

Кабельные линии, прокладываются в земле в траншее.

Способы прокладки кабельных линий рекомендуется принять  в трубах по типовому проекту А5-92.,  в соответствии с типовым решением института «Тяжпромэлектропроект» «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях».

Линии ЛЭП -10кВ  и ЛЭП -0,4кВ  рекомендуется принять  на ж/б опорах , при подводам к домам следует  применить изолированные провода типа СИП . Возможна совместная подвеска проводов ЛЭП 0,4-10кВ  , проходящих рядом по одной улицы.

Для работы насосов двух скважин по обеспечению питьевой водой планируемого жилого массива требуется строительство ВЛ-10кВ -0,8км и двух КТП 10/0,4кВ по 100кВА.

Освещение территории детского  сада

Освещение территории детского сада  рекомендуется выполнить  светильниками с лампами ДНаТ, устанавливаемыми на металлических опорах с кабельной подводкой питания. Электроснабжения территорий предусматривается от ВРУ объектов.

Вводно-распределительные устройства и ГРЩ

ВРУ жилых домов ГРЩ встроенных помещений предполагается принять на базе серийно выпускаемого оборудования (серии ВРУ и АВР). В качестве встроено-пристроенных помещений приняты металлические боксы с модульным оборудованием на базе щитов выпускаемых объединением «Казаньэлектрокомплект».

Учет электроэнергии

Учет электроэнергии рекомендуется выполнить  общий на вводных устройствах жилых домов, поквартирный в этажах щитах на ГРЩ офисов и контрольный учет на ВРУ офисов.

Внутреннее электрооборудование

Внутреннее электрооборудование рекомендуется выполнять  в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 31-110-2003. Все групповые сети выполняются проводами с медными жилами.

Заземление. Мероприятия по безопасности

Для РП и ТП предусмотрены искусственные заземляющие устройства с сопротивлением растекания 4 Ом, выполняемые из стальных электродов (Ст.40х40х5) с повязкой шиной (Ст. 40х5).

Вводные устройства и ГРЩ офисов заземляются через аналогичные устройства с сопротивлением 30 Ом.

Все нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению через нулевой провод рабочей сети.

В помещениях ВРУ жилых домов и ГРЩ встроенных помещений дополнительно  следует установить главные щиты уравнивания потенциалов (ГЗШ), которые имеют металлическую связь (Ст.8мм) с вводами наружных коммуникаций.

Групповые сети квартир и розеточные сети для переносных электроприемников встроено-пристроенных помещений защищены УЗО с чувствительностью не более 30 mA.

Трехфазные сети рекомендуется выполнять  пятипроводными, однофазные –трехпроводными. Скрытые проводки рекомендуется выполнять  проводами с двойной изоляцией.

Молниезащита

Молниезащита в соответствии с РД «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» предусмотрена только для 19 этажных жилых домов. В качестве молниеприемников по кровле здания укладывается металлическая сетка (Ст. 8мм) с ячейкой 12х12м с вертикальными спусками шагом 20м.

Организация эксплуатации

Граница эксплуатационной ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией устанавливается по взаимной договоренности сторон на основании «Акта по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности  электроустановок и сооружений».

Потребитель должен обеспечить исправность своих электроустановок.

Потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх разрешенной в технических условиях, а также увеличить номинальное значение  токов  плавких вставок, предохранителей и других защитных устройств, определенных проектом.

Не разрешается осуществлять замену аппаратов защиты на другие с завышенными номинальными токами.

Потребителю не разрешается включать в розеточную сеть электроприборы с нарушенной  электроизоляцией.

Все электромонтажные работы рекомендовано выполнить специализированной организацией имеющей лицензию на выполнение этих работ. Подключение к энергосистеме возможно только после выполнения ТУ ОАО « Волжская Межрегиональная Распределительная компания», Саратовэнерго и получения необходимых разрешений и допусков УТиЭН  «РОСТЕХНАДЗОР» .

Таблица №1

Нагрузка  приведенная  к шинам  ТП10/0,4кВ и РП10/0,4КВ

| № по ГП | Наименование | Рр ( кВт) | Рр Приведенная к шинам ТП и РП ( кВт) | Мощность тр-ра КВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 |
| 1 | РП тип.пр. 407-3-444.87 | 376,0 | 298,0 | 2х400 |
| 1 | 2КТП10/0,4кВ | 386,2 | 268,0 | 2х400 |
| 2 | 2КТП10/0,4кВ | 476,5 | 383,75 | 2х630 |
| 3 | 2КТП10/0,4кВ | 334 | 327 | 2х400 |
| 4 | КТП10/0,4кВ | 409 | 401,2 | 1х630 |
| 5 | 2КТП10/0,4кВ | 411,6 | 411,6 | 2х400 |
| 6 | КТП10/0,4кВ | 291,2 | 291,2 | 1х400 |
| 7 | КТП10/0,4кВ | 100 | 100 | 1х100 |
| 8 | КТП10/0,4кВ | 100 | 100 | 1х100 |
|  | Итого: | 2884,5 | 2550,75 | 4890 |

Расчетная  нагрузка  на объект составила:

Расчетная нагрузка на шинах 10кВ ПС « Натальино-II » определяется с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов  :

Sпс=2884,5х0,75=2163,4кВт ,где  ΣРр=2884,5- расчетная нагрузка на объект , kу-коэф совмещения мах. нагрузок ( коэффициент учитывающий совмещение нагрузок), согласно     табл. 2.4.1. РД34.20185-94 .

Sпс=2163,4кВт.

7.3. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Проектные решения в разделе «Теплоснабжение проекта планировки территории» являются основанием для разработки документации по развитию системы теплоснабжения в селе Натальино Балаковского района Саратовской области.

Проектное решение

В связи с развитием села, ростом его населения и строительством  коммунально-бытовых предприятий и общественных зданий выполнен расчет теплопотребления потребителями.

Расход тепла на нужды отопления, вентиляции жилых и общественных зданий определен в соответствии с МДС 41-4.2000. ГОССТРОЙ РОССИИ. РАО «РОСКОММУНЭНЕРГО» г. Москва.

Покрытие проектируемых тепловых нагрузок предусматривается осуществлять от вновь сооружаемых источников тепла - котельных.

Теплоснабжение бани на 30 мест предусматривается от индивидуальной котельной.

Теплоснабжение торгово-бытового комплекса, зданий торгово-бытового назначения предусматривается от индивидуальных источников тепла.

Коттеджная застройка и малоэтажные дома планируются с поквартирным отоплением.

Окончательное решение по котельным, тепловым сетям, месту и способу подключения будет определено по результатам разработки проектов планировки территорий на следующей стадии проектирования.

Перечень и основная характеристика новых площадок.

| № пл-ки | Суммарная предполагаемая нагрузка, Гкал/час | Предполагаемое население |  | Вид застройки |  | Источник предпола-гаемого теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 чел. | малоэтажная блокированная застройка |  | Поквартирное отопление |  |
| Общественные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Qо,в =0,155Гкал/час Qгвс=0,050Гкал/час ΣQ =0,205Гкал/час |  | Торгово-бытовой комплекс |  | Проектируемая котельная |  |
| 2 | Qо,в =0,111 Гкал/час Qгвс=0,120 Гкал/час ΣQ =0,231 Гкал/час |  | Здание торгового назначения |  | « |  |
| 3 | Qо,в =0,159 Гкал/час Qгвс=0,120 Гкал/час ΣQ =0,279 Гкал/час |  | Детский сад на 6 групп |  | « |  |
| 4 | Qо,в =0,896Гкал/час Qгвс=0,500Гкал/час ΣQ =1,396 Гкал/час |  | Школа на 22 класса |  | « |  |
| 5 | Qо,в=0, 208 Гкал/час Qгвс=0,150Гкал/час ΣQ =0,358 Гкал/час |  | Физкультурно- оздоровительный комплекс |  | « |  |
| 7,9 | Qо,в =0,0179Гкал/час Qгвс=0,015Гкал/час ΣQ =0,0329Гкал/час |  | Здание торгово-бытового назначения |  | Индивидуальная котельная |  |
| 8 | Qо,в =0,153 Гкал/час Qгвс=0,05 Гкал/час ΣQ =0,203 Гкал/час |  | Административно-офисное здание |  | Индивидуальная котельная |  |
| 9 | Qо,в =0,445Гкал/час Qгвс=0,200Гкал/час ΣQ =0,645Гкал/час |  | Баня на 30 мест |  | Проектируемая котельная |  |

Основные мероприятия развития системы теплоснабжения предусматривают:

■   Строительство новых тепловых сетей;

■   Проектирование и строительство новых источников тепла;

■   Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих

проектных решений;

■    Повышение теплозащитных характеристик теплотрасс;

■  Повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения.

7.4. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.

7.4.1.Общие положения

Проект планировки территории в селе Натальино Балоковскогорайона Саратовской области выполнен на основании задания ГИПа.

Чертежи марки ГСН выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в т. ч.:

-СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

-ПБ12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Технические решения, принятые в чертежах марки ГСН, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочим  проектом мероприятий.

Для газоснабжения  используется природный газ.

7.4.2. Наружные газопроводы

Газ используется на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Источник газоснабжения  межпоселковый газопровод высокого давления Ду=530-325 от ГРС Балаково..

Расход газа на на село составляет:    Q= 4169,0 нм³/ч;

Снижение давления газа рекомендуется производить в газорегуляторном пункте блочного типа, и двух газорегуляторных пункта шкафного типа (для котельной и бани).

Прокладка наружных газопроводов рекомендуется выполнять подземной и надземной в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные  системы»  Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

Газопровод  до жилых домов и котельных рекомендуется  прокладывается подземно, а вдоль участков жилых домов – на опорах.

Для строительства подземных  газопроводов низкого давления рекомендуется принять полиэтиленовые трубы ПЭ80 ГАЗ SDR17,6, для высокого ПЭ 100 ГАЗ SDR11  ГОСТ 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6, имеющие сертификат качества завода-изготовителя и прошедшие физико-технологические испытания. Соединение полиэтиленового газопровода со стальным должно предусматриваться неразъемным усиленного типа.

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г № 878 для газораспределительных сетей устанавливается охранная зона вдоль трассы газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода.

Для определения местонахождения трассы газопровода устанавливаются опознавательные знаки, нанесенные на постоянные ориентиры (фасады ближайших зданий), на углах поворота, у ковера подземного отключающего устройства, с указанием расстояния до газопровода, глубины заложения и телефона аварийно-диспетчерской службы.

Изоляция стальной части газопровода: места врезки, стыков, отводов – универсальной полимерно-битумной лентой типа «ЛИТКОР» полотном резиновым гидроизоляционным марки Т (РД 153-39.4-091-01)

Изоляция газопровода на выходе из земли - битумно-полимерная мастика.

Изоляция надземных газопроводов-2 слоя краски для наружных работ по ГОСТ 8292-85 по двум слоям грунтовки ГФ -021 ГОСТ 25129-82.

Запорная арматура должна иметь герметичность затвора не ниже класса «В» на наружном газопроводе по ГОСТ 9544-93 или должна быть притерта для достижения такой герметичности.

Газопровод прокладывать после выполнения планировочных работ.

Монтаж газопровода должна производить специализированная монтажная организация в соответствии  с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные  системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 и «Правилами безопасности систем газораспределения и  газопотребления» ПБ 12-529-03 Госгортехнадзора России.

По окончании монтажных работ газопроводы продуть воздухом и испытать на прочность и плотность согласно требованиям СП 62.13330.2011 «газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2002.

Контроль качества сварки осуществлять физическими методами контроля в соответствии действующими нормативами.

8. ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ ОТЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

На территории Натальинского муниципального образования источниками ЧС являются:

- Природные ЧС:

- землетрясения, в соответствии с Изменениями № 5 СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»:

категория опасности процессов - опасные;

интенсивность, баллы - 7 (по карте С);

- сильный ветер – максимальная скорость ветра 4% обеспеченности изменяется от 25 до 30 м/с. Наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в холодный период. Летом при температуре воздуха больше 30С, скорости ветра больше 5 м/с и относительной влажности меньше 30 % возникают суховеи;

- сильный гололед – диаметр отложения льда на проводах – 20 мм и более;

- метель – перенос снега при среднем ветре 15 м/с в течение 12 часов и более;

- сильный мороз, температура до – 44С;

- сильная жара, температура до +40С;

- чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости.

- Техногенные ЧС:

- аварии на БАЭС;

- аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ;

- гидродинамическая авария на Куйбышевском водохранилище;

- пожары (взрывы) на транспорте;

- аварии на коммунальных системах.

В целях защиты территории и населения в границах поселения от возможных последствий ЧС в мирное и военное время проводятся мероприятия:

- проектирование, строительство и эксплуатация объектов с учетом норм безопасности населения в ЧС, характерных для поселения (при подготовке проектов документов градостроительной деятельности);

- строительство и поддержание в постоянной готовности коллективных средств защиты (защитных сооружений);

- планирование эвакуации населения, заблаговременная подготовка сборных эвакуационных пунктов (СЭП) и безопасных районов для расселения эвакуируемого населения;

- накопление необходимого количества средств индивидуальной защиты промышленного изготовления и заблаговременная подготовка простейших средств защиты для населения;

- подготовка сил и средств для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ;

- наличие и поддержание в постоянной готовности систем оперативного оповещения о ЧС;

- световая маскировка объектов и жилых домов;

- создание резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС;

- защита продовольствия и источников водоснабжения от загрязнения радиоактивными, АХОВ и болезнетворными бактериями;

- организация мест захоронения промышленных и бытовых отходов.

Исходя из вышеизложенного, в  целях защиты территории и населения при возможном возникновении землетрясения заблаговременно (в мирное время) разрабатываются и проводятся следующие мероприятия:

1. При проектировании и строительстве новых объектов:

- проводят детальные расчеты последствий возможного землетрясения и разрабатывают мероприятия по снижению его влияния;

- осуществляют сейсмостойкое строительство.

Решениями по инженерной защите объектов строительства от воздействия возможных землетрясений предусматривается пассивный способ защиты за счет придания сейсмостойких свойств зданиям, сооружениям и оборудованию – их способности воспринимать сейсмические нагрузки, сохраняя свои эксплуатационные качества.

Размещение и этажность жилых и общественных зданий необходимо предусматривать с учетом требований СНиП II-7-81* и СН 429-71.

2. Мероприятия по возможной эвакуации населения отражаются в «Плане эвакуации населения, материальных и культурных ценностей муниципального образования в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». Отличительные особенности эвакуационных мероприятий при землетрясениях – заблаговременное определение стадионов и других открытых площадок, которые в соответствующий период будут выполнять задачи сборного эвакуационного пункта (СЭП) с помощью администраций (оперативных групп) СЭП, созданных муниципальным правовым актом, а также более широкий спектр услуг первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения, лишившегося крова в результате землетрясения.

3. Подготовку сил и средств для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ.

4. Создание резервов и запасов материальных и финансовых средств (автономные источники эл. энергии и др.).

5. Создание и поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения населения (проводное радио, подвижные средства оповещения).

6. Для предотвращения аварий планируются мероприятия по частичному отключению сетей энерго и водоснабжения, проведению противопожарных мероприятий.

7. Обучение и подготовка населения к действиям в условиях землетрясения.

На территории Саратовской области основной вред, наносимый сильным ветром, заключается, как правило, в обрыве линии электропередачи и связи, разрушении крыш жилых домов и производственных зданий и сооружений.

При проектировании, строительстве и реконструкции предлагается учитывать опасные аэродинамические воздействия сильного ветра в соответствии с требованиями ПУЭ-7 и строительных норм и правил, предусматривая пассивные способы защиты, включающие в себя:

- решения по повышению способности конструктивных элементов: зданий, сооружений и технических устройств к восприятию аэродинамических воздействий путем придания им необходимой жесткости (ПУЭ-7, СНиП 2.01.07-85);

- выбор сечения проводов с учетом максимальных ветровых нагрузок при минимальной температуре окружающей среды, согласно требованиям ПУЭ-7 и норм проектирования СО 153-34.47.36-2003;

- решения по ВЛ, учитывающие возможное ветровое давление, пляску и вибрацию проводов (п. 2.5.38 – 2.5.85, ПУЭ-7), вибрацию проводов (тросов)и ее снижение за счет подвески гасителей вибрации и др..

Основным способом защиты населения от современных средств поражения и ЧС на БАЭС является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений.

К индивидуальным средствам защиты относятся средства защиты органов дыхания и средства защиты кожи.

По принципу защитного действия средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи делятся на фильтрующие и изолирующие.

В соответствии с «Положением об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты», утвержденного приказом МЧС РФ №993 от 21.12.2005 года, предоставление населению средств индивидуальной защиты осуществляется в соответствии с основными задачами в области гражданской обороны и в комплексе мероприятий по подготовке к защите, по защите населения на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также для защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Эвакуация населения является одним из основных способов защиты населения и сочетается с другими мероприятиями: укрытием, проведением противорадиационных, медицинских, противопожарных, инженерных работ и проводится с целью вывода (вывоза) людей из опасных зон и сведения возможных потерь до минимума.

В зависимости от масштабов последствий ЧС, времени ее проведения, целей (постоянное проживание в местах эвакуации или временное), способов эвакуации (транспортом или пешим порядком), в администрации разрабатываются «План эвакуации населения, материальных и культурных ценностей муниципального образования в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» и «План эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

Эвакуационные мероприятия в ЧС природного и техногенного характера разрабатываются и утверждаются правовым актом муниципального образования в соответствии с требованиями Постановления Правительства Саратовской области от 17.03.2003г. № 19-П «Положение о проведении и обеспечении эвакуационных мероприятий в ЧС природного и техногенного характера на территории Саратовской области (с изменениями от  21.01.2004г., 02.06.2006г., 30.11.2007г. и 12.08.2008г.).

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.11.2007г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»:

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с оповещением населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, являются:

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее модернизации на базе технических средств нового поколения;

- создание локальных систем оповещения;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а также других технических средств передачи информации.

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 2.06.2006г №175 – П одной из задач по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне является организация и проведение мероприятий по светомаскировке.

Для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских, сельских населенных пунктов и объектов экономики с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов на территории муниципального района должны проводиться мероприятия по световой маскировке, так как в соответствии с частью 9.2 табл.7 СНиП 2.01.51 – 90, Саратовская область расположена в зоне светомаскировки.

Порядок организации и проведения световой маскировки установлен:

- СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

- СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

В соответствии с «Положением о гражданской обороне РФ» (Постановление Правительства РФ от 26.11.2007г. № 804) и «Положением об организации и ведении гражданской обороны в Саратовской области» (Постановление Губернатора Саратовской области от 24.11.2008г. № 162), основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обеспечением световой маскировки, являются:

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

- планирование подготовительных мероприятий, обеспечивающих осуществление светомаскировки в режимах частичного и полного затемнения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по осуществлению световой маскировки.

В целях обеспечения данных мероприятий разрабатывается «Проект световой маскировки населенных пунктов и объектов, продолжающих работу в военное время» и «Планы световой маскировки».

В целях повышения устойчивости проектируемой территории в границах проекта планировки в особый период предлагается:

1. спланировать мероприятия по световой маскировке, установленные СНиП 2.0151-90 и СНиП2.01.53-84.

2. Создать на территории муниципального образования резервы материальных и финансовых ресурсов, предназначенных для экстренного привлечения необходимых средств в целях проведения в зоне чрезвычайной ситуации и прилегающих к ней районах силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций всех видов неотложных работ (аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных), а также жизнеобеспечения пострадавшего населения, установленных Постановлением администрации МО № 58 от 25.06.2009г.

Руководоствуясь требованиями части 6.8 «Градостроительных нормативов для Саратовской области», утвержденных Постановлением Правительства Саратовской области от 14.06.2007г. № 230-П.

Проектом предлагается:

- строительство общественной бани в с. Натальино на 28 помывочных мест (из расчета 7 помывочных мест на 1000 чел.);

- в соответствии с СНиП 2.01.51-90 (ч. 10), в составе проекта бани разработать проект ее приспособления для санитарной обработки людей:

  - сеть проектных улиц в новом жилом районе имеет прямоугольную схему с дифференциацией улиц на основные, по которым предусмотрена организация движения общественного пассажирского транспорта, и второстепенные (жилые), обеспечивающие подъезды к каждому жилому дому;

  - на пересечении автодороги «Балаково — Духовницкое» с вновь проектируемыми улицами предусмотреть организацию сфетофорного регулирования, с основным пешеходным ходом (главная пешеходная связь между существующей и проектной застройкой) — строительство подземного пешеходного перехода;

  - на пересечении проектируемых улиц с каналом строительство мостов, габариты которых должны соответствовать ширине проезжей части и тротуаров улицы. (Рекомендуемая ширина вновь проектируемых улиц в красных линиях  для основных улиц составляет 35 - 50 м,  для второстепенных — 25 м.);

  - на территории планируемой застройки запроектировать 4 встроенных убежища общей вместимостью 1800 человек. Убежища на планируемой под застройку территории предлагается разместить в предлагаемых к строительству зданиях: школы, административного здания с ОПС, амбулатории. При разработке проектов убежищ следует руководствоваться основными положениями СНиП II-11-77*, СНиП 2.01.51-90, а также использовать в качестве дополнительного пособия «Руководство по проектированию строительных конструкций убежищ гражданской обороны». Руководство разработано в 1982 г. ЦНИИ Промизданий Госстроя СССР и является необходимым приложением к СНиП II-11-77*.

Проект планировки территории

Приложение 2. Поперечные профили улиц