Схема теплоснабжения муниципального образования

г. Балаково Балаковского муниципального района

Саратовской области по 2045 год

Разработка (актуализация) на 2027 год

Обосновывающие материалы

Глава 19. Перспективное положение по воздействию систем теплоснабжения на экологию

Казань,2026

г.

Оглавление

Общие положения	3

1.	Анализ воздействия источников теплоснабжения на воздушный бассейн (существующее состояние)	4

2. Краткая характеристика основных источников тепловой энергии	6

3. Предварительная оценка влияния выбросов вредных веществ источниками хозяйствующего субъекта на загрязнение приземного слоя воздуха	7

4. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от дымовой трубы источника теплоснабжения	8

Общие положения

Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения является одним из общих принципов организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения, установленных ст.3 Федерального Закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Задача, решаемая в результате разработки настоящей главы - оценить, каким образом мероприятия, предусмотренные Схемой теплоснабжения, повлияют на состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Балаково.

Для решения указанной задачи выполнены следующие работы:

- проведен анализ нормативной природоохранной документации по источникам теплоснабжения, расположенным в г. Балаково;

- определены объекты, осуществляющие наибольшую выработку тепловой энергии, и соответственно, значительно больше осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, что в свою очередь, приводит к большему негативному воздействию на атмосферный воздух;

- определены изменения объемов валовых (годовых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемых источников теплоснабжения при развитии схемы теплоснабжения по предпочтительному варианту;

- проведена оценка существующего состояния (по данным о параметрах источников выбросов из проектов ПДВ объектов);

- определено прогнозируемое перспективное состояние (с учетом прироста нагрузок, топливопотребления и других мероприятий по схеме развития теплоснабжения);

При выполнении оценки воздействия системы теплоснабжения на экологию использованы действующие нормативно правовые акты и нормативно-технические документы, в сфере экологии и природопользования:

- Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха;

- Приказ Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

- Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 г.№ 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»;

- Приказ Минприроды России от 07.08.2018 года № 352 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки»;

- РД 34.02.305-98 «Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС».

При разработке Главы использованы следующие исходные данные:

- данные из проектов ПДВ, представленных теплоснабжающей организацией по запросам разработчика схемы теплоснабжения.

- Анализ воздействия источников теплоснабжения на воздушный бассейн (существующее состояние)

Краткая характеристика метеорологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере.

Климат г. Балаково умеренно континентальный засушливый. Характерной особенностью климата является преобладание в течение года ясных малооблачных дней, умеренно холодная и малоснежная зима, непродолжительная засушливая весна, жаркое и сухое лето. Континентальный климат смягчён близостью водохранилища. В последние годы климат имеет тенденцию к потеплению в зимний период и в течение марта. Осадки выпадают неравномерно. Весна и зима характеризуются небольшим количеством осадков, но облачность в этот период больше, чем в другое время года. Летом и осенью осадков выпадает больше, часто они носят ливневый характер, что является неблагоприятным для растений и почвы из-за смывания верхнего плодородного слоя и размывания оврагов.

В Балакове преобладают воздушные массы умеренных широт, движущиеся с Атлантики на восток, в этом же направлении движутся циклоны, которые приносят летом дождевую погоду, зимой снегопады. Свободно проникают северные и южные ветры, а также суховеи со стороны Казахстана и Средней Азии. По направлению преобладают ветры юго-западной и западной ориентации. В целом климат города Балаково несколько мягче, чем на окружающей его территории, теплее на 2ºС, выпадает больше осадков, скорость ветра меньше.

На процессы погоды и формирование особенностей климата большое влияние оказывают циклонические и антициклонические макроциркуляционные формы движения атмосферы. Они обуславливают как зональные, так и меридиональные движения различных воздушных масс. Циклоны сопровождаются обычно быстрыми и резкими изменениями погоды с сильно развитой облачностью, осадками и порывистыми ветрами. В антициклонах преобладает более спокойная и малооблачная погода. Повторяемость циклонических процессов составляет несколько десятков раз.

Важной особенностью климата г. Балакова, как, впрочем, и большей части территории России, является наличие двух резко различающихся между собой периодов — теплого (апрель-октябрь) с положительными температурами воздуха и холодного (ноябрь-март) с отрицательными температурами и образованием устойчивого снежного покрова. Среднегодовая температура воздуха в г. Балакова составляет около 7,0°С. Самым теплым месяцем года является июль, его средняя температура составляет 22,0°С. Январь наиболее холодный месяц со средней температурой −10,0°С.

По количеству осадков район относится к зоне умеренного увлажнения. Наибольшее количество осадков приходится на июль, а наименьшее — на март. Суммы осадков в отдельные годы могут значительно отклоняться от среднего значения. Среднегодовая норма осадков составляет около 450—500 мм, что характерно для средней полосы России.

Появление устойчивого снежного покрова в г. Балаково обычно наблюдается в конце ноября или первой половине декабря. Средняя температура воздуха в декабре колеблется от -50C до -80C. Снежный покров формируется постепенно и достигает максимальной толщины примерно к середине января-февраля. Высота снежного покрова зависит от конкретных погодных условий каждого сезона, но обычно составляет порядка 10-20 см. Таким образом, устойчивый снежный покров появляется в г. Балаково преимущественно в ноябре-декабре и сохраняется вплоть до конца марта-апреля.

Преобладающие направления ветра в городе Балаково характеризуются следующим образом:

Северо-западное направление: является одним из основных направлений воздушных потоков в данном регионе. Это связано с влиянием атмосферной циркуляции над Европейской частью России, где холодные арктические массы движутся с севера и запада.

Юго-восточное направление: также встречается довольно часто, особенно в летний период, когда теплый воздух перемещается с юга и востока, создавая благоприятные условия для антициклонической погоды.

Западное направление: наблюдается реже, но также оказывает влияние на общую картину ветрового режима.

Эти данные основаны на многолетних наблюдениях метеорологических служб и подтверждают характерную особенность климатических условий в районе Саратова и прилегающих областей.

Средние скорости ветра невелики (так среднегодовая скорость ветра составляет порядка 3-6 м/с), однако в отдельных случаях порывы ветра могут превышать 15-20 м/с особенно в периоды прохождения атмосферных фронтов и циклонов. Однако такие события редки и непродолжительны.

На процессы погоды и формирования особенностей климата большое влияние оказывают циклонические и антициклонические макроциркуляционные формы движения атмосферы. Они обусловливают как зональные, так и меридиональные движения различных воздушных масс. В осенне-зимний период циклонические процессы связаны преимущественно с вторжением западных и северо-западных циклонов. Летом преобладают местные и западные процессы. Антициклонические процессы зимой обязаны прежде всего влиянию восточных антициклонов, летом – западных. Сезонные изменения барико-циркуляционных процессов вызываю изменения ветрового режима от 3 до 6 м/с.

Еще одним важным климатическим и экологическим фактором среды является температура воздуха. Среднемесячное максимальное значение самого жаркого месяца (июль) равно 32 0С, самого холодного (январь) – минус 12 0С.

Табл. 1.1 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 180 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1,0 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, о С | 32 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца года (для котельных, работающих по отопительному графику), о С | -12 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 12 |
| СВ | 15 |
| В | 18 |
| ЮВ | 14 |
| Ю | 10 |
| ЮЗ | 8 |
| З | 12 |
| СЗ | 11 |
| Скорость ветра (U* по средним многолетним данным), повторяемость превышения которого составляет 5%, м/сек | 13 |

Фоновые значения концентрации примесей в атмосферном воздухе

| № п/п | Наименование | Координаты поста |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
|  | ПНЗ №1,5,4 г. Балаково | 52.021944 | 47.828945 |
|  | Наименование примеси | Концентрации загрязняющих веществ, доли ПДК |  |
|  |  | ПДК с.г. | ПДК м.р. |
| 1 | Взвешенные вещества | 0,1 | 0,2 |
| 2 | Диоксид серы | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Оксид углерода | 0,4 | 1,0 |
| 4 | Диоксид азота | 0,4 | 0,2 |
| 5 | Оксид азота | 0,1 | 0,2 |
| 6 | Сероводород | 0,5 | 1,0 |
| 7 | Фенол | 0,3 | 0,6 |
| 8 | Фторид водорода | 0,2 | 0,6 |
| 9 | Аммиак | 0,1 | 0,3 |
| 10 | Формальдегид | 3,6 | 0,6 |
| 11 | Бенз(а)пирен | 0,08 нг/м3 | 0,38 нг/м3 |

2. Краткая характеристика основных источников тепловой энергии

Теплоэнергетический комплекс является одним из основных загрязнителей воздушного бассейна оксидом углерода, окислами азота и диоксидом серы. В его состав входит Балаковская ТЭЦ-4, принадлежащая и эксплуатируемая филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс», обеспечивающие поставку тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей города Балакова.

Бережное отношение к окружающей среде – один из стратегических приоритетов теплоснабжающих организаций. Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» осознают свою ответственность перед обществом в данном вопросе, объективно оценивает и стремится минимизировать экологические риски, наращивает инвестиции в природоохранные программы. Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования в филиале «Саратовский» ПАО «Т Плюс» являются:

- снижение техногенной нагрузки и поддержание благоприятного состояния природной среды и среды обитания человека;

- недопущение экологического ущерба от хозяйственной деятельности;

- сохранение биологического разнообразия в условиях нарастающей антропогенной нагрузки;

- рациональное использование, восстановление и охрана природных ресурсов.

В соответствии с этими целями предприятие выделяет следующие приоритетные направления деятельности:

- управление рисками в области обеспечения экологической безопасности;

- экологический мониторинг и производственный экологический контроль;

- управление системой предупреждения, локализации аварийных ситуаций и ликвидации их последствий;

- развитие программ энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- развитие программ по утилизации / обезвреживанию отходов производства;

- обучение и развитие персонала в области экологической безопасности.

Выбросы загрязняющих веществ от источников тепловой энергии не создают концентраций, превышающих нормативы качества атмосферного воздуха. Максимальные расчетные приземные концентрации на границе ближайшей жилой застройки не превышают ПДК с учётом ориентировочных фоновых концентраций.

Анализ результатов расчетов рассеивания показал, что:

1. Расчетные приземные концентрации не превышают ПДК как на границе ориентировочной СЗЗ, так и на границе территории ближайшей жилой застройки.

2. Максимальные приземные концентрации, создаваемые источниками выбросов предприятий, не превышают ПДК как на границе ориентировочной СЗЗ, так и на границе территории ближайшей жилой застройки.

Анализ расчетов рассеивания показывает, что выбросы всех компонентов, поступающих в атмосферу от источников выбросов, не нарушают норм качества атмосферного воздуха на границе селитебной санитарно-защитной зоны.

3. Предварительная оценка влияния выбросов вредных веществ источниками хозяйствующего субъекта на загрязнение приземного слоя воздуха

Лабораторный контроль за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния источника тепловой энергии, при его проведении, организуется в соответствии с требованиями к организации производственного лабораторного контроля за загрязнением атмосферного воздуха населенных мест, установленными пунктом 5 СанПиН 2.1.6.1032-01 (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест).

По расчетам рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы от источников тепловой энергии установлено, что по всем веществам концентрации загрязняющих веществ не превысят 1 ПДК на границе санитарно-защитной и жилой зоны.

По расчету рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы от источников предприятий установлено, что по всем веществам концентрации загрязняющих веществ не превысят 1 ПДК с учетом фоновых концентраций на границе жилой зоны и СЗЗ. Мероприятия по достижению ПДК не требуются.

Производственный контроль подразделяется на два вида:

- контроль непосредственно на источнике;

- контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе ближайшей жилой застройки).

Первый вид контроля является основным для источника с организованным выбросом, второй может дополнять первый вид контроля и применяется, главным образом, для отдельных предприятий, на которых неорганизованный разовый выброс превалирует в суммарном разовом выбросе (г/с) предприятий.

Согласно п. 3.4 раздела 3 «Контроль за соблюдением установленных нормативов» «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» НИИ Атмосферы и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (С-Пб., 2012 г.) «…В тех случаях, когда по результатам расчета загрязнения атмосферного воздуха каким-либо вредным веществом выясняется, что преобладающий вклад в значения приземных концентраций этого вещества в жилой застройке или вне территории СЗЗ или экозащитных зон вносят неорганизованные источники или совокупности мелких источников, для которых контроль их выбросов затруднен, целесообразно контролировать соблюдение норм ПДК по этим веществам с помощью измерений приземных концентраций этих веществ в атмосферном воздухе на специально выбранных контрольных точках или с помощью так называемых «подфакельных» наблюдений».

4. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от дымовой трубы источника теплоснабжения

В соответствии с п. 2.1. Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных (РД 153-34.0-02.303-98) нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах:

- при сжигании газа: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бензапирен;

- при сжигании мазута: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, мазутная зола в пересчете на ванадий и бензапирен.

Указанные загрязняющие вещества входят в перечень нормируемых веществ, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 г. N 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды».

В качестве основного топлива на источнике тепловой энергии г. Балакова используется природный газ.

В рамках разработки схемы теплоснабжения оценка воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проведена только от дымовых труб Балаковской ТЭЦ-4.

Сведения о составе и величине выбросов загрязняющих веществ от источника теплоснабжения приняты по данным действующих на предприятиях проектов ПДВ.

Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) источника тепловой энергии приведены в табл. 4.1.

Табл. 4.1. Описание текущего и перспективного состояния воздействия на атмосферный воздух топливно-энергетического комплекса

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый выброс источников тепловой энергии, т/год | 1245,83 | 1767,93 | 1033,09 | 1090,35 | 754,09 | 754,09 | 866,18 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 |
| Максимально разовый выброс источников тепловой энергии, г/сек | 2889,55 | 3285,53 | 1626,14 | 2389,64 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 |